关于3000型沥青混凝土生产线建设项目环境影响报告表的批复

黑龙江省龙投沥青混凝土有限公司：

你单位报送的《3000型沥青混凝土生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审查研究，现批复如下：

一、项目基本情况

本项目位于黑龙江省伊春市铁力市王杨乡王杨油库院内，租赁中国石油天然气股份有限公司黑龙江伊春销售分公司土地及房屋，占地面积39160m2，建设1条3000型沥青混凝土生产线及1条HZS180混凝土生产线，项目建成后年产沥青砼3.5万t、年生产商品混凝土50000m3。项目总投资5000万元。我局原则同意该项目按《报告表》所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策进行项目建设，本批复文件和报告表共同作为项目建设、验收和管理的依据。

- 项目建设与运行中环境保护措施落实和管理

（一）施工期间管理

加强施工期间的环境管理，禁止夜间施工（22：00-6：00），采取有效措施，减少和减轻施工噪音和扬尘污染，施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011中规定的要求。

（二）运营期间管理

1.加强废水污染防治。降尘用水全部蒸发或入渗，无废水产生；车辆冲洗废水沉淀后回用，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥，不外排。

2.加强噪声污染防治。选用低噪声设备，设备底座固定，加装橡胶减振垫。

- 3.加强固体废物污染防治。生活垃圾和废布袋由市政环卫部门统一处理；除尘器收集的粉尘回用于沥青搅拌；废石料及试验混凝土由骨料供应商回收破碎后重新利用；废机油（HW08）、废导热油（HW08）和废活性炭（HW49）产生后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

- 4.加强废气污染防治。有组织：本项目骨料烘干粉尘、振动筛分粉尘、燃烧器烟气共同经旋风除尘器+布袋除尘器处理，处理效率99%，经处理后通过1根15m高骨料加热排气筒排放（DA001）。沥青加热、搅拌产生的沥青烟气通过密闭管道引至活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高骨料加热排气筒排放（DA001），净化效率约为90%。导热油炉烟气经布袋除尘器+燃用低硫油+低氮燃烧器处理后，通过1根10m高烟囱（DA002）排放，除尘效率为99%，脱硝效率为30%。每个筒仓内产生的颗粒物经各自上方布袋除尘器（处理效率为99%）处理后经过20m高排气筒排放（DA003-DA007）。

- 无组织：本项目堆场地面全部硬化，四周设置2.3m高的防风抑尘网，进行定期洒水抑尘，项目厂区内为硬化地面，建设单位每隔2小时对厂区道路进行洒水降尘。并定期清扫、冲洗，载货车辆进出均加盖防尘网；冷料仓进料口设置三面围挡的半包围，洒水抑尘；本项目生产系统为全封闭结构，商品混凝土搅拌产生的粉尘经布袋除尘器处理后在厂房内无组织排放；沥青储罐及重油储罐均采用密闭储罐。

- 5.加强风险防范。必须严格按照有关规范标准的要求，落实风险防范措施，制定环境风险应急预案，报送环境保护部门备案，杜绝污染事故发生。

三、环境监管要求

建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，认真执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、施工、投产的“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项环保对策和措施，由伊春市铁力生态环境保护综合执法队对该项目进行全程环境监督管理，确保该项目各项污染防治措施的落实到位。项目竣工后，应按新《建设项目环境保护管理条例》关于建设项目环保设施竣工验收规定执行后，方可正式投入使用。