关于黑龙江省八达路桥建设有限公司

铁力分公司燕安林场11林班采石场项目

环境影响报告表的批复

黑龙江省八达路桥建设有限公司铁力分公司：

你单位报送的《黑龙江省八达路桥建设有限公司铁力分公司燕安林场11林班采石场项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审查研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于伊春市铁力市双丰镇燕安林场11林班采石场，露天开采矿种为建筑用安山岩，矿区面积为60738m2，矿山总资源量318.2万m3，可采资源量为302.29万m3，年开采规模为120万m3，矿山服务年限为3年；矿区内包含排土场、办公区、避炮棚等，项目总投资800万元。我局原则同意该项目按《报告表》所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护对策进行项目建设，本批复文件和报告表共同作为项目建设、验收和管理的依据。

- 项目建设与运行中环境保护措施落实和管理

（一）施工期间管理

加强施工期间的环境管理，采取有效措施，减少和减轻施工噪音和扬尘污染，施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011中规定的要求。

（二）运营期间管理

1.加强废水污染防治。根据地势在开采境界汇水上方设置1.2m截流沟，截流沟排水导出矿区外；矿区内初期雨水汇入2500m3的贮水池中，贮水池设置在采区底部，作为降尘用水使用，不外排；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。

2.加强废气污染防治。凿岩、剥离土岩及装运过程进行洒水抑尘；排土场表面及边坡播撒草籽进行养护，排土场上方采用密目网苫盖；运输车辆加盖篷布，装卸过程采用湿式作业；集堆铲装过程产生的粉尘采取洒水降尘。

3.加强噪声污染防治。加工区设备减振，选用低噪声设备，营运期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类。

- 4.加强固体废物污染防治。生活垃圾由市政部门统一处理；剥离土岩暂存于排土场，分区存放，矿区服务期满后用于土地复垦；贮水池泥沙定期清掏，用于矿区道路修筑、土地平整等；剥离的废岩石量为28080m3，直接外售，不在厂内储存。

- 5.加强风险防范。必须严格按照有关规范标准的要求，落实风险防范措施，制定环境风险应急预案，报送环境保护部门备案，杜绝污染事故发生。

- 三、环境监管要求

建设单位必须严格落实报告表提出的各项环保措施，认真执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、施工、投产的“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项环保对策和措施，由伊春市铁力生态环境保护综合行政执法大队对该项目进行全程环境监督管理，确保该项目各项污染防治措施的落实到位。项目竣工后，应按新《建设项目环境保护管理条例》关于建设项目环保设施竣工验收规定执行后，方可正式投入使用。